ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DLAŽBY

Matné a lappato povrchy:

Keramická slinutá dlažba má velmi nízkou nasákavost střepu (0,05 %) a z tohoto důvodu nevyžaduje žádnou speciální úpravu.

Počáteční čistění:

- po pokládce je velmi důležité důkladné umytí a odstranění zbytků lepidla, nejlépe roztokem na bázi kyseliny solné, která rozpouští cementové komponenty spárovací hmoty na povrchu dlažby.  Doporučujeme např. prostředek DETERDEK od výrobce FILA

(www.filasolutions.com) nebo KERANET od MAPEI (www.mapei.cz)

- dostatečné smytí čistou vodou

DETERDEK (spotřeba 1L na cca 40m²)

Rozřeďte s vodou v poměru 1:5 – 1:10 podle rozsahu znečištění. Naneste na povrch a nechte působit  2-3 minuty. Na odstranění usazenin použijte kartáč a zbytky tekutiny následně stírejte mopem či odsávejte vysavačem na vodu. Při čištění profi strojem použijte vhodný disk. Opláchněte velkým množstvím čisté vody.

Běžná údržba:

- každodenní běžný úklid provádíme obvykle neutrálními čisticími prostředky bez přidaných impregnantů. Nedoporučujeme žádnou impregnaci ani použití tuhých či tekutých vosků, které po čase zhorší jak estetický, tak údržbový efekt dlažby. Po aplikaci nesmí na povrchu zůstávat žádný film.

Odstranění vosků a impregnace:

- Pokud byly na dlažbu nesprávně použity vosky či impregnace, pak je nutné tyto vosky odmýt. Každý výrobce čisticích prostředků, které obsahují impregnaci nebo vosky, má k dispozici také prostředky k jejich smytí (obvykle typ rozpouštědlo)

Odstranění skvrn

- Pro komplexní odstraňování nečistot a skvrn od vína, piva, inkoustu a především pro odstranění stop po pneumatikách obvykle alkalický čistící prostředek, doporučujeme produkt PS/87 od firmy FILA. Na jednotlivé odolné skvrny použít PS/87 neředěný. Po aplikaci vždy dobře opláchnout.

FILAPS/87 (spotřeba cca 1L na 30/40m²)

Rozřeďte vodou 1:5-1:10. Naředěný přípravek naneste na podlahu a nechte působit několik minut, tak aby se narušila struktura usazených skvrn. Následně vyčistíte profi čistícím strojem, kartáčem a zbytek tekutiny odstraňte vysavačem na vodu nebo mopem. Povrch důkladně opláchněte čistou vodou.

- Obecné prostředky pro různé typy znečištění:

| Typ znečištění | Doporučené čisticí prostředky |  |
| --- | --- | --- |
| Zmrzlina | Alkalické detergenty |  |
| Pryskyřice nebo lak | Rozpouštědla |  |
| Káva | Alkalické detergenty |  |
| Fixy | Rozpouštědla / Roztok na bázi kyseliny solné a vody |  |
| Vosk | Rozpouštědla |  |
| Rostlinné nebo živočišné tuky | Alkalické detergenty |  |
| Strojní olej | Rozpouštědla |  |
| Inkoust | Roztok na bázi kyseliny solné a vody |  |
| Rez, Oxidace | Roztok na bázi kyseliny solné a vody |  |
| Vápencové usazeniny | Roztok na bázi kyseliny solné a vody |  |
| Pivo - Víno | Alkalické detergenty |  |
| Stopy - zbytky gumy | Rozpouštědla, alkalické detergenty |  |

Pro leštěné povrchy doporučujeme:

Počáteční čistění a běžná údržba

- stejný postup jako pro matné a lappato povrchy

Impregnace:

- zejména pro velmi namáhavé plochy se doporučuje IMPREGNACE tekutým  hydrofobním voskem, který uzavře póry – ty jsou u leštěné dlažby jsou více otevřené oproti matu (vznikají při mechanickém leštění ) - doporučujeme např. prostředek MP/ 90 od výrobce FILA, který je vhodný též jako impregnační vrstva pro ochranu spár a je účinný i jako ochrana před nápisy a grafity.

MP/90 (spotřeba 1L na cca 30-40m²)

Přípravek naneste na čistý a suchý povrch ošetřený vhodnými přípravky, štětcem rovnoměrně a bez přerušení. Po 24 hodinách, odstraňte z podlahy přebytečnou vrstvu pomocí suché utěrky anebo leštičky s plstěným kotoučem.

MP/90 nemění přirozené barvy povrchů, časem nezažloutne, nevytváří film na povrchu

Prostředky výrobce FILA lze v České republice a na Slovensku zakoupit od firmy:

INCERAM

Ing. Dušan Kováčik

–––––––––––––––––––––––––––––

Nitrianska 106,  920 01  Hlohovec

telefax: 033 7320300 kl.102

gsm: 0905  112233

mail: kovacik@inceram.sk

www.inceram.sk

www.fila-slovakia.sk