IMOLA

CERAMICA 2020

COOPERATIVA CERAMICA D´IMOLA

Via Vittorio Veneto, 13

40026 Imola (BO)

Italia

www.imolaceramica.it

Keramička byla založena v roce 1874, od roku 1913 průmyslově vyrábí obklady a dlažby. Skupina Cooperativa ceramica d´Imola zahrnuje:

- 3 výrobní značky - brands IMOLA CERAMICA, LaFAENZA, LEONARDO

- 7 výrobních závodů

- 1400 zaměstnanců.

Výrobní kapacita je 18 000 000 m2 ročně, z toho 12 000 000 m2 IMOLA CERAMICA. Roční obrat cca 280 mil. EUR (7,3 mld. Kč)

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:		OP Invest s.r.o.

Kancelář: 					Budějovická 103

252 42, Jesenice u Prahy

mobil: +420 725 925 041

mobil Lang +420 777 154 343
						telefon +420 241 932 049
						e-mail: opinvest@opinvest.cz
						Ing. Petr Lang

Hana Šišková

www.opinvest.cz

I) KATALOG IMOLA 2020

V jednom katalogu série IMOLA i série ISOLUTIONS

- série IMOLA

série rozděleny dle zaměření:

- marble = mramor

- stone = kámen

- concrete = beton

- wood = dřevo

- contemporary = moderní dlažby (MICRON, KOSHI)

- wall = obklady

abecední seznam sérií na str. 8

- série ISOLUTIONS

12 ekonomických sérií – obklady, dlažby

většina produktů kalibrovaných,

rektifikované pouze BRIXSTONE

abecední seznam sérií na str. 406

II) Produkty IMOLA Ceramica

(rozdělení podle nasákavosti střepu):

- BICCOTURA - glazované obklady:

nasákavost …. E>10%

např. BUBBLE, SLASH, BLOWN 24, REFLEX 24

- GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA   slinutá dlažba s plně probarveným střepem, neměříme otěruvzdornost PEI

nasákavost …. E< 0,1%

např. KUNI, X-ROCK, AZUMA

- GRES PORCELLANATO - slinutá dlažba glazovaná

nasákavost …. E<0,1%, měříme otěruvzdornost PEI

např. WOOD, NATURE, BRIXSTONE

- GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE - slinutá dlažba neglazovaná s plně probarveným střepem, neměříme otěruvzdornost PEI, nejvíce odolná

nasákavost …. E<0,1%

např. KOSHI, MICRON, CREACON, THE ROOM

III) Rozměry, kalibry a tóny

U každé série je v katalogu uveden katalogový rozměr a každá série má své výrobní rozměry, které se od katalogového rozměru vždy liší.

Dlažba

Rektifikovaná dlažba: dlažba je po svém vyrobení seříznutá na přesný rozměr.

Kalibrované série se rozdělují do jednotlivých kalibrů (rozměru), kalibry se mezi sebou liší i o milimetry. Kalibry se označují velkými písmeny.

Monokalibr: u jedné série jsou ve stejném formátu všechny barvy seříznuty na jednotný rozměr

| 2020 |  |  |  | výrobní rozměr v mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serie | formát |  | tloušťka | strana 1 | strana 2 |
| AZUMA | 120X260 | AZUMA 260 RM | 6,5 | 1196,0 | 2595,0 |
| AZUMA | 120X120 | AZUMA 120 RM | 6,5; 10,0 | 1196,0 | 1196,0 |
| AZUMA | 60X120 | AZUMA 12 RM, RB12 RM | 10,0 | 597,0 | 1196,0 |
| AZUMA | 90X90 | AZUMA 90 RM | 10,0 | 896,5 | 896,5 |
| AZUMA | 45X90 | AZUMA 49 RM | 10,0 | 447,2 | 896,5 |
| AZUMA | 60X60 | AZUMA 60 RM | 10,0 | 597,0 | 597,0 |
| AZUMA | 30X60 | AZUMA 36 RM | 10,0 | 297,5 | 597,0 |
| BLUE SAVOY | 60X60 | BLSV 60 RM | 9,0 | 597,0 | 597,0 |
| BLUE SAVOY | 40X60 | BLSV 46 RM | 9,0 | 397,3 | 597,0 |
| BLUE SAVOY | 30X60 | BLSV 36 RM | 9,0 | 297,5 | 597,0 |
| BRIXSTONE | 60X60 | BRXT 60 RM | 9,0 | 597,0 | 597,0 |
| BRIXSTONE | 40X60 | BRXT 46 RM | 9,0 | 397,3 | 597,0 |
| BRIXSTONE | 30X60 | BRXT 36 RM | 9,0 | 297,5 | 597,0 |
| CONCRETE PROJECT | 120X120 | CONPROJ 120, 120 LP | 10,5 | 1192,0 | 1192,0 |
| CONCRETE PROJECT | 60X120 | CONPROJ 12, 12 LP | 10,5 | 595,0 | 1192,0 |
| CONCRETE PROJECT | 60X60 | CONPROJ 60, 60 LP, RB60 | 10,5 | 595,0 | 595,0 |
| CONCRETE PROJECT | 30X60 | CONPROJ 36, RB36 | 10,5 | 296,5 | 595,0 |
| CONCRETE PROJECT | 30X30R | MK.CONPROJ 30 | 10,5 | 296,5 | 296,5 |
| CREATIVE CONCRETE | 45X45P | CREACON 45 | 9,5 | NOT RECTIFIED |  |
| CREATIVE CONCRETE | 45X90R | CREACON 49 | 10,5 | 445,5 | 893,5 |
| CREATIVE CONCRETE | 25X30R | MK.CREACON | 10,5 | NOT RECTIFIED |  |
| CREATIVE CONCRETE | 30X30R10,5 | MK.CREACON 30 | 10,5 | 296,5 | 296,5 |
| CREATIVE CONCRETE | 30X60R10,5 | CREACON 36 | 10,5 | 296,5 | 595,0 |
| CREATIVE CONCRETE | 60X60R | CREACON 60, R60 | 10,5 | 595,0 | 595,0 |
| CREATIVE CONCRETE | 60X60R | LOS.CREACON | 10,5 | NOT RECTIFIED |  |
| CREATIVE CONCRETE | 90X90R10,5 | CREACON 90 | 10,5 | 893,5 | 893,5 |
| GENUS | 75X75 | GNSH 75 | 10,5 | 745,0 | 745,0 |
| GENUS | 60X60 | GNSH 60 | 10,5 | 595,0 | 595,0 |
| GENUS | 60X120 | GNSG 12LP, 12 RM | 10,5 | 595,0 | 1192,0 |
| KOSHI | 30X30R | MK.KOSHI 30 | 9,2 | 296,5 | 296,5 |
| KOSHI | 30X30P | KOSHI 30 | 8,5 | NOT RECTIFIED |  |
| KOSHI | 30X60P | KOSHI 36 | 9,2 | NOT RECTIFIED |  |
| KOSHI | 30X60R | KOSHI 36 R | 9,2 | 296,5 | 595,0 |
| KOSHI | 45X45P | KOSHI 45 | 9,5 | NOT RECTIFIED |  |
| KOSHI | 45X90R | KOSHI 49 | 10,5 | 445,5 | 893,5 |
| KOSHI | 60X120R | KOSHI 12 | 11,0 | 595,0 | 1192,0 |
| KOSHI | 60X60R | KOSHI 60 | 10,5 | 595,0 | 595,0 |
| KOSHI | 75X75R | KOSHI 75 | 10,5 | 744,7 | 744,7 |
| KUNI | 20X120 | KUNI 2012 | 11,0 | 197,0 | 1196,0 |
| MICRON | 10X10R | MICRON 10 | 9,2 | 95,0 | 95,0 |
| MICRON | 30X30R9,5 | MICRON 30 | 9,2 | 296,4 | 296,4 |
| MICRON | 10X60R | MICRON 106 | 9,2 | 95,0 | 597,0 |
| MICRON | 15X15R | MICRON 15 | 9,2 | 147,8 | 147,8 |
| MICRON | 15X60R | MICRON 156 | 9,2 | 147,8 | 597,0 |
| MICRON | 30X60R | MICRON R36, 36 | 9,2 | 298,0 | 597,0 |
| MICRON | 45X45R | MICRON 45 | 9,5 | 447,2 | 447,2 |
| MICRON | 60X60R | MICRON 60 | 10,5 | 597,0 | 597,0 |
| MICRON 2.0 | 60X120 | M2.0 12, 12 L | 10,5 | 595,0 | 1192,0 |
| MICRON 2.0 | 120X120 | M2.0 120 L, 120 | 10,5 | 1192,0 | 1192,0 |
| MICRON 2.0 | 30X60 | M2.0 RB36, 36, 36L | 10,5 | 296,5 | 595,0 |
| MICRON 2.0 | 60X60 | M2.0 RB60, 60, 60L | 10,5 | 595,0 | 595,0 |
| MICRON 2.0 | 30X30R11 | MK.M2.0 30, 30L | 10,5 | 296,5 | 296,5 |
| PARADE | 60X120 | PRDE, PRTU 12 | 10,5 | 597,0 | 1196,0 |
| PARADE | 60X60 | PRDE, PRTU 60 | 10,5 | 597,0 | 597,0 |
| RE-MICRON | 60X60 | REM 60, RB60, 60L | 9,2 | 595,0 | 595,0 |
| RE-MICRON | 30X60 | REM 36, RB36, 36L | 9,2 | 296,5 | 595,0 |
| STONCRETE | 60X120 | STCR 12 RM | 10,0 | 597,0 | 1196,0 |
| STONCRETE | 60X60 | STCR 60 RM | 10,0 | 597,0 | 597,0 |
| STONCRETE | 30X60 | STCR 36 RM | 10,0 | 297,5 | 597,0 |
| STONCRETE | 90x90 | STCR 90 RM | 10,0 | 896,5 | 896,5 |
| THE ROOM | 120X260 | 260 RM, 260 LP | 6,5 | 1196,0 | 2595,0 |
| THE ROOM | 120X120 | 120 RM, 120 LP | 6,5 | 1196,0 | 1196,0 |
| THE ROOM | 60X120 | 12 RM, 12 LP | 6,5 | 597,0 | 1196,0 |
| THE ROOM | 60X60 | 60 RM, 60 LP | 6,5 | 597,0 | 597,0 |
| TUBE | 120X260 | TUBE 260 RM | 6,5 | 1196,0 | 2595,0 |
| TUBE | 120X120 | TUBE 120 RM | 6,5; 10,0 | 1196,0 | 1196,0 |
| TUBE | 60X120 | TUBE 12 RM, RB12 RM | 10,0 | 597,0 | 1196,0 |
| TUBE | 60X60 | TUBE 60 RM | 10,0 | 597,0 | 597,0 |
| WOOD | 16X100GR11 | WOOD 161, R161 | 11,0 | 163,9 | 993,6 |
| X-ROCK | 60X120 | X-ROCK 12, RB 12 | 10,0 | 595,0 | 1192,0 |
| X-ROCK | 60X60 | X-ROCK 60 | 10,0 | 595,0 | 595,0 |
| X-ROCK | 30X60 | X-ROCK 36, RB 36 | 10,0 | 296,5 | 595,0 |

Obklady

Nerektifikované obklady (bicottura) nejsou kalibrované, jejich katalogový a výrobní rozměr jsou stejné, s normou povolenou odchylkou.

Rektifikované obklady jsou vyráběné vždy ve stejném přesném rozměru:

|  |  |  |  | výrobní rozměr v mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serie | formát |  | tloušťka | strana 1 | strana 2 |
| GENUS | 25X75 | GNS 27, GNS1, GNS2 | 9,8 | 246,9 | 744,7 |
| RE-COLOUR | 30x60 | REC RM | 9,8 | 296,5 | 595,0 |
| STONCRETE | 30x60 | STCRWA | 9,8 | 297,5 | 597,0 |

Barevný tón: jednotlivé dlažby a obklady mají nejen různý kalibr, ale i různý barevný tón. Odlišnost různých tónů je většinou pro lidské oko nerozeznatelná, nicméně při doobjednávce dlažeb či obkladů, je vhodné připsat i tón uvedený na krabici již zakoupeného materiálu.

Tloušťka: pro různé formáty se u jedné série může lišit, je uvedena v katalogu

IV) Vlastnosti keramických dlažeb

Otěruvzdornost

tj. odolnost proti povrchovému opotřebení glazury. Norma ČSN EN ISO 10545-7 udává stupně od PEI 1 do PEI 5, přičemž platí, že čím je stupeň PEI vyšší, tím je dlažba odolnější. Výrazně tmavé barvy mají vždy nižší PEI.

Planarita

Mezi základní geometrické parametry patří rovinnost plochy obkladového prvku (tzv. „planarita"). Vlivem vysokých teplot v peci dochází při výpalu střepu k nejrůznějším deformacím, přičemž mezi ty nejdůležitější patří průhyb. Norma stanoví, že průhyb dlaždice nesmí přesáhnout 0,5 % z rozměru dlaždice, maximálně však 2 mm nad či pod ideální rovinu.

Protiskluznost

Povrchová vlastnost keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory k zajištění bezpečného pohybu osob.

Hodnoty protiskluznosti dlažby naleznete v katalogu v tabulce za každou sérií.

Stanovení protiskluznosti:

- stanovení statického a dynamického součinitele tření za sucha a za vlhka

- stanovení úhlu kluzu na nakloněné rovině (metoda zkušební lávka)

- stanovení protiskluznosti metodou výkyvu kyvadla za sucha a za vlhka (metoda kyvadlo)

Dle ČSN 74 4505 musí být hodnoty protiskluzné úpravy povrchů tyto:

- u všech bytových a pobytových místností musí být:

součinitel smykového tření nejméně 0,3

nebo hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30

nebo úhel kluzu nejméně 6° ……….  tj.  R9

(do této kategorie patří i soukromé terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že 	podlaha není krytá před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu)

- U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů musí být:

součinitel smykového tření nejméně 0,5

nebo úhel kluzu nejméně 10° …….… tj. R10

(do této kategorie patří i veřejné terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že podlaha 	není krytá před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu)

R 9 (úhel 6°- 10°) 		prodejny, zákaznické prostory, masážní prostory,

lékárny, laboratoře….

R 10 (úhel 10°- 19°) 	sklady, malé kuchyně, sanitární místnosti, kavárny, čajovny….

R 11 (úhel 19°- 27°) 	výrobny, kuchyně do 100 obědů za den, školní kuchyně, prodejny, letadlové haly, autoservisy….

R 12 (úhel 27°- 35°)	mlékárny, udírny, kuchyně nad 100 obědů za den, velkokuchyně, čistírny odpadních vod, chladírny, hasičské zbrojnice…

- Kritéria u částí staveb užívaných veřejností, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra

úhel kluzu nejméně 12°  	označení A - použití do prostor převlékáren, brouzdališť, 				bazénu, kde není hloubka menší než 80 cm

úhel kluzu nejméně 18° 		označení B - použití do sprch, na okraje a dno bazénů kde je hloubka menší než 80 cm, schody mimo bazény

úhel kluzu nejméně 24° 		označení C - startovací bloky, nášlapné plochy žebříků, průchozí bazény, skloněné okraje bazénů

Povrchy podlah, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra a které 	nemohou být zkoušeny metodou úhlu kluzu, musí vykazovat hodnotu výkyvu kyvadla za mokra nejméně 45°.

V) Technické parametry slinuté dlažby IMOLA

Parametry dle evropské normy EN 14 411

VI) SYMBOLY - SIMBOLOGIA POUŽITÉ V KATALOGU IMOLA

POUŽITÍ:

Druh použítí:

Místo použití:

POVRCH

Povrchová

úprava:

naturale 	leštěný	 lappato	patinovaný

Struktura

povrchu:

hladký 	strukturovaný	 rustikální tepaný

Vzhled:

matný 	satinovaný	pololeský	lesklý

HRANY

rektifikovaný	 modulární

monokalibr

TÓNOVÁNÍ

jednotné   	lehce 	středně 	 velmi

rozdílné 	rozdílné 	 rozdílné

VII) Podpora pro autorizované importéry a prodejce

- Vzorování - instrumenty:

panely v rozměru 101x202 cm

vzorkovnice KT (tzv. foldery)

sololitové panely CT

samostatné katalogové listy k jednotlivým sériím (DP PIEG)

- Webové stránky www.imolaceramica.com

- IMOLA - TI IMOLO

PRO VŠECHNY - PRODEJCE, ARCHITEKTY, SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY ...

na stránkách Imola www.imolaceramica.com najdete sekci TI IMOLO - přihlašovací okénko na stránce vpravo nahoře

jméno:	info@opinvest.cz

heslo:	tiimolo--2018

V sekci TI IMOLO po přihlášení naleznete mnoho užitečného:

- všechny série, které IMOLA aktuálně vyrábí

Na webových stránkách IMOLA jsou nyní pouze novější série z posledních let, ale samozřejmě ve výrobě zůstávají všechny série z generálních katalogů.

- a dále pod záložkou „download“ jsou zde ke stažení mimo jiné:

- generální katalog IMOLA 2020

- katalog merchandising 2020

- katalogové listy k jednotlivým sériím

- doporučení k pokládce různých sérií

- videa k sériím

- Instrukce k pokládce série THE ROOM

- Brand book

- IMOLA e-business

stránky http://ebusiness.ccimola.it

možnost prověření aktuální disponibility

- Prohlášení o shodě … nyní Prohlášení o vlastnostech

Od 1. července 2013 je zavedeno povinné „Prohlášení o vlastnostech“ (PoV) místo 	dosavadního „ES Prohlášení o shodě“ - pro každý výrobek s označením CE je výrobce 	povinen vydat PoV, které udává, kromě dalších důležitých informací, deklarované 	vlastnosti výrobku s odkazem na příslušnou harmonizovanou technickou specifikaci 	(harmonizovaná evropská norma nebo ETA).

http://www.opinvest.cz/imolaceramica/technicke-parametry/

- Řešení reklamací:

záruční doba 24 měsíců

posouzení eventuálních vad výrobku probíhá vždy dle normy EN 14411

! Vadné dlažby a obklady NEPOKLÁDAT (po pokládce reklamace nemůže být uznána), ihned písemně reklamovat na reklamačním formuláři.

VIII) Pokyny pro pokládku dlažeb a obkladů

A) Glazované obklady (bicottura)

nasákavost střepu (E>10%)

Pro pokládku glazovaných obkladů (bicottura) mohou být používána lepidla anebo tradiční cementové malty. Vzhledem k vysoké poréznosti materiálů je nutné používat lepidla obvykle výrobci lepidel označován jako základní (base).

B) Slinutá dlažba

nasákavost střepu (E<0,5%)

Vzhledem k velmi nízké poréznosti je nutno používat lepidla na nízkonasákavé materiály (gres) a velkoformátové dlaždice.

Při pokládce velkých formátů se doporučuje používat metodu pokládky oboustranného lepení a při pokládce velkých ploch dbát, aby navržené dilatační spáry nebyly od sebe vzdáleny více než 4-5 běžných metrů ve všech směrech.

IX) Údržba a čištění keramické dlažby

Matné a lappato povrchy:

Keramická slinutá dlažba má velmi nízkou nasákavost střepu (0,05 %) a z tohoto důvodu nevyžaduje žádnou speciální úpravu.

Počáteční čistění:

- po pokládce je velmi důležité důkladné umytí a odstranění zbytků lepidla, nejlépe roztokem na bázi kyseliny solné, která rozpouští cementové komponenty spárovací hmoty na povrchu dlažby.  Doporučujeme např. prostředek DETERDEK od výrobce FILA

(www.filasolutions.com) nebo KERANET od MAPEI (www.mapei.cz)

- dostatečné smytí čistou vodou

Běžná údržba:

- každodenní běžný úklid provádíme obvykle neutrálními čisticími prostředky bez přidaných impregnantů. Nedoporučujeme žádnou impregnaci ani použití tuhých či tekutých vosků, které po čase zhorší jak estetický, tak údržbový efekt dlažby. Po aplikaci nesmí na povrchu zůstávat žádný film.

Odstranění skvrn

- Pro komplexní odstraňování nečistot a skvrn od vína, piva, inkoustu a především pro odstranění stop po pneumatikách obvykle alkalický čistící prostředek, doporučujeme produkt PS/87 od firmy FILA. Na jednotlivé odolné skvrny použít PS/87 neředěný. Po aplikaci vždy dobře opláchnout.

Pro leštěné povrchy doporučujeme:

Počáteční čistění a běžná údržba

- stejný postup jako pro matné a lappato povrchy

Impregnace:

- zejména pro velmi namáhavé plochy se doporučuje IMPREGNACE tekutým hydrofobním voskem, který uzavře póry – ty jsou u leštěné dlažby jsou více otevřené oproti matu (vznikají při mechanickém leštění) - doporučujeme např. prostředek MP/ 90 od výrobce FILA, který je vhodný též jako impregnační vrstva pro ochranu spár a je účinný i jako ochrana před nápisy a grafity.